# Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

Názov stavby:	Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly

Miesto stavby:			Vígľaš - Pstruša

Investor:				EnergoAgro, s.r.o., Bottova 1522, Detva 962 12

Parcela:				1034/1, 1034/2, 1034/3

Hlavný projektant:			architektúra, s.r.o., J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová

Stupeň PD:			Projekt pre stavebné povolenie

### Základné údaje o stavbe

1.	stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít

SÚČASNÝ STAV OBJEKTU

  - – CHARAKTERISTIKA

Výrobná hala obci Pstruša - Vígľaš je objekt pozostávajúci z dvoch vzájomne prepojených budov. Jedna časť je štvorpodlažná a druhá dvojpodlažná. Spolu tvoria objekt, ktorého pôdorys má tvar písmena „L“ celkového rozmeru 32,950x42,440m. Štvorpodlažná časť je využívaná ako priemyselná budova. V dvojpodlažnej časti sa nachádza administratívno-výrobná prevádzka. Objekt je z konštrukčného hľadiska riešený ako železobetónový skelet (štvorpodlažná časť) s výplňovým murivom zo siporexových tvárnic hr.300mm. Strecha je plochá so sklonom 2,7% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Výška atiky strechy je +13,850m resp. +16,960m nad výťahovou šachtou. Dvojpodlažná časť je tvorená z časti rámovou železobetónovou konštrukciou a z časti murovanou stenovou konštrukciou. Murivo je zmiešané v prevažnej miere pórobetónové hr. 450mm.Strecha je plochá so sklonom 4,9% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Výška atiky strechy je +7,100m. K objektu prislúchajú (sú pristavané) aj vedľajšie priestory (dielňa, garáž), ktoré netvoria teplotechnickú obálku budovy. Funkčné využitie jednotlivých priestorov sa po dobu užívania nezmenilo, rovnako zmeny v dispozícii boli vykonávané iba v minimálnej miere. Na objekte dochádza k permanentnej nutnej údržbe, fyzické opotrebovanie je primerané veku, bez vážnejších poškodení užívaním.

.

Kapacitné údaje objektu:

Zastavaná plocha objektu:		                         1440,27 m2

Podlahová plocha miestností objektu:	                         3199,00 m2

Celková podlahová plocha objektu:                                 3583,59 m2

Celková podlahová plocha objektu (po zateplení):          3673,87 m2

- Prehľad východiskových podkladov

Ako podklad pre spracovanie projektu bol použitý snímok z mapy katastra nehnuteľností a konzultácie s investorom stavby.

- Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

S.O.01 – Výrobná hala

- Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

V blízkosti objektu sa v súčasnosti nepredpokladá iná výstavba.  Objekt nijako zásadne neovplyvní okolitú zástavbu.

- Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Investor

- Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby

Začiatok prác		08/2019

Ukončenie prác		12/2019

- Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby

Neuvažuje sa so skúšobnou prevádzkou

- Celkové náklady stavby

- € bez DPH

architektúra s.r.o.

J. R. Poničana 841/104

962 23  Očová

Ing. arch. Martin Škoviera

+ 421 [0] 948 010 644

architektura@mail.t-com.sk

- Súhrnná technická správa

- Urbanistické, architektonické a stavebno – technické riešenie stavby

  - Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno – technického riešenia stavby so zreteľom na účel stavby, jej umiestnenie, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a starostlivosť o životné prostredie. Základné údaje o použitých stavebných sústavách alebo konštrukciách. Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, drobná zeleň. Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Výrobná hala obci Pstruša - Vígľaš je objekt pozostávajúci z dvoch vzájomne prepojených budov. Jedna časť je štvorpodlažná a druhá dvojpodlažná. Spolu tvoria objekt, ktorého pôdorys má tvar písmena „L“ celkového rozmeru 32,950x42,440m. Štvorpodlažná časť je využívaná najmä na skladovanie poľnohospodárskych surovín a produktov. V dvojpodlažnej časti sa nachádza administratívno-výrobná prevádzka rastlinnej výroby. Objekt je z konštrukčného hľadiska riešený ako železobetónový skelet (štvorpodlažná časť) s výplňovým murivom zo siporexových tvárnic hr.300mm. Strecha je plochá so sklonom 2,7% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Výška atiky strechy je +13,850m resp. +16,960m nad výťahovou šachtou. Dvojpodlažná časť je tvorená z časti rámovou železobetónovou konštrukciou a z časti murovanou stenovou konštrukciou. Murivo je zmiešané v prevažnej miere pórobetónové hr. 450mm.Strecha je plochá so sklonom 4,9% s hydroizolačnou vrstvou z asfaltu. Výška atiky strechy je +7,100m. K objektu prislúchajú (sú pristavané) aj vedľajšie priestory (dielňa, garáž), ktoré netvoria teplotechnickú obálku budovy. Funkčné využitie jednotlivých priestorov sa po dobu užívania nezmenilo, rovnako zmeny v dispozícii boli vykonávané iba v minimálnej miere. Na objekte dochádza k permanentnej nutnej údržbe, fyzické opotrebovanie je primerané veku, bez vážnejších poškodení užívaním.

.

  - Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii hlavnej výroby, vrátane zariadenia umiestneného na voľnom priestranstve.

-

  - Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri realizácii stavebných prác je potrebná aby dodávateľ zabezpečil dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci hlavne pri zemných prácach, montážnych prácach ako aj doprave stavebných materiálov. Pred zahájením zemných a búracích prác je potrebné prizvať majiteľov všetkých inžinierskych sietí pre ich presné vytýčenie, aby nedošlo k ich poškodeniu.

  - Protipožiarne zabezpečenie stavby

Viď samostatná časť PD.

- Starostlivosť o životné prostredie

Pri stavebných prácach bude dochádzať k vzniku nasledovných druhov odpadov zatriedených v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z.  pod kódmi:

17 01 01		betón /cca 1 m3/

17 01 02		tehly /cca 0,5 m3/

17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a iné ako uvedené v 17 01 06 /cca 2,0 m3/

15 01 02	obaly z plastov /cca 100kg/

Stavebná suť a betóny budú využité zabudovaním do násypových vrstiev. Vykopaná zemina bude uložená na  pozemku investora. Po ukončení výstavby bude zemina použitá na terénne úpravy okolia objektu. Odpad bude likvidovaný zmluvným odvozom.

- Zemné práce

Zemné práce budú spočívať len v rozsahu potrebnom pre realizáciu nového okapového chodníka.

- Podzemná voda

Pri objekte  nebol spracovaný inžiniersko – geologický posudok. Existuje predpoklad, že spodná voda nezasahuje základové konštrukcie.

- Kanalizácia

Splašková kanalizácia

Nieje predmetom riešenia projektu.

Dažďové vody

Dažďové vody budú po rekonštrukcii strechy vyústené do jestvujúcej dažďovej kanalizácie resp. na terén.

- Zásobovanie vodou

Nieje predmetom riešenia projektu.

- Teplo a palivá

Nieje predmetom riešenia projektu.

Zdroj tepla

Objekt je vykurovaný kotlom na zemný plyn. Po realizácii zateplenia a výmeny okien bude vymenený za kotol na peletky.

- Rozvod elektrickej energie

Nieje predmetom riešenia projektu.

- Systém ochrany pred bleskom (LPS):

V rámci prác spojených so znížením energetickej náročnosti je potrebné na objekte zrealizovať nový systém ochrany pred bleskom. Viď samostatná časť PD.

- Iné podzemné, prípadne nadzemné vedenia (pokiaľ prichádzajú do úvahy)

Pred samotnou realizáciou je potrebné dať presne vytýčiť všetky vedenia podzemných inžinierskych sietí ich správcom, aby nedošlo k ich poškodeniu

architektúra s.r.o.

J. R. Poničana 841/104

962 23  Očová

Ing. arch. Martin Škoviera

+ 421 [0] 948 010 644

architektura@mail.t-com.sk